ويژگيها و روشهاي آزمون صلي چرخدار مخصوص بزرگسالان

چاپ دوم

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

| تهيه كننده كميسيون استاندارد هاي مهندسي پزشكي (وسايل توان بخشي ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس |  |  |
| محسن - هاشمي | متخصص فيزيكال تراپي | دانشگاه تهران - موسسه عالي توان بخشي |
| اعضاء |  |  |
| برجيان - منصور | مهندس مكانيك | شركت صنايع توان بخشي اميد ايران |
| پورفرزانه - مسعود | مهندس مكانيك و تكنولوژي | موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران |
| شادروان - ايرج | دكتر طراحي مهندسي | دانشگاه صنعتي شريف |
| جاويد - اردشير | مهندسي پزشكي | سازمان پژوهش‏هاي علمي و صنعتي ايران بخش مهندسي و پزشكي |
| فروهري – فرهاد | متخصص فيزيكال تراپي | سازمان بهزيستي كشور |
| مرادي - علي | متخصص نوتواني و فيزيكال تراپي | سازمان پژوهش‏هاي علمي و صنعتي ايران بخش مهندسي پزشكي |
| دبير |  |  |
| عفت - آريانت | دكتر داروساز | موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران |

فهرست مطالب

هدف و دامنه كاربرد

اندازه‏هاي صندلي چرخدار بزرگسال

ابعاد صندلي چرخدار

ساختمان صندلي چرخدار بزرگسال

پرداخت نهايي :

آزمون‏هاي مقاومت و پايداري

شرايط قبول صندلي چرخدار بعد از آزمون‏هاي استحكام و پايداري

علامت گذاري

ملحقات صندلي چرخدار

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد ويژگي‏ها و روش‏هاي آزمون صندلي چرخدار مخصوص بزرگسالان كه بوسيله كميسيون فني و سايل توان بخشي تهيه و تدوين شده و در دومين كميته ملي استاندارد صنايع مهندسي پزشكي مورخ 63/12/7 مورد تاييد قرار گرفته , اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

استاندارد انگلستان به شماره 5568 چاپ سال 1976

استاندارد انگلستان ( وسايل نقليه موتوري به شماره 148 ( قسمت 4) چاپ سال 1969

استاندارد انگلستان ( وسايل نقليه موتوري به شماره 148 ( قسمت 5) چاپ سال 1969

استاندارد انگلستان به شماره 2601 چاپ سال 1973

استاندارد انگلستان به شماره 1449 چاپ سال 1965

استاندارد ملي ايران به شماره 2398 چاپ سال 1363

استاندارد ملي ايران به شماره 526 چاپ سال 1361

استاندارد ملي ايران به شماره 2161 چاپ سال 1361

تجربيات علمي و عملي كارشناسان ذيصلاح

ويژگي‏ها و روش‏هاي آزمون صندلي چرخدار مخصوص بزرگسالان

1- هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي‏هاي ساخت و روش‏هاي آزمون براي صندلي چرخ دار نوع تاشو مخصوص بزرگسالان مي‏باشد . اينوع صندلي چرخدار جهت استفاده در داخل و خارج منزل مناسب بوده و نيروي محركه آن توسط سرنشين يا همراه تأمين مي‏گردد .

در اين استاندارد ويژگي‏هاي عملي در حالت سكون ( استاتيك ) مورد بررسي قرار داده شده است و آزمون‏هاي مربوط به صندلي در حالت حركت ( ديناميك ) را شامل نمي‏گردد .

2- اندازه‏هاي صندلي چرخدار بزرگسال

براي اين نوع صندلي چرخدار دو اندازه در نظر گرفته شده است :

الف - بزرگ

ب - كوچك

3- ابعاد صندلي چرخدار

ابعاد صندلي چرخدار بايد با اندازه‏هاي داده شده در جدول يك مطابقت داشته باشد .

يادآوري : ابعاد نشيمن گاه اين نوع صندلي به گونه‏اي در نظر گرفته شده است كه استفاده از تشكچه‏اي به قطر 50 ميلي متر را بعد از فشرده شدن ميسر سازد .

4- ساختمان صندلي چرخدار بزرگسال

4-1- وزن صندلي چرخ دار نبايد از 25 كيلوگرم تجاوز نمايد .

يادآوري : صندلي چرخدار بايد حدالامكان سبك ساخته شود .

4-2- ابعاد كلي صندلي چرخدار بايد با اندازه‏هاي داده شده در جدول يك مطابقت نمايد . به طور كلي صندلي بايد فاقد هر گونه لبه تيز و برنده بوده و در محل اتصالات نبايد هيچ گونه درز و يا ناصافي كه باعث نفوذ كثافات و مواد خارجي شود را داشته باشد .

4-3- مكانيزم تاشونده - نحوه كار مكانيزم تاشونده بايد كاملا آسان بوده و پس از تاشدن بتواند صندلي راروي چرخ‏ها حركت داد . پهناي كلي صندلي در حالت تاشده بايد به مقدار مؤثري كاهش يافته , به طوري كه پهناي آن در حالت تا شده بيش از 285 ( جدول 1) نباشد .

4-4- تكيه گاه ساعد و دست مي‏تواند نسبت به بدنه صندلي ثابت و يا قابل جدا شدن باشد .

چنانچه اين تكيه گاه از نوع قابل جدا شدن باشد بايد بگونه‏اي ساخته شود كه نصب يا جداكردن آن از صندلي توسط سرنشين براحتي عملي بوده و  در عين حال در محل اتصال مطمئن قفل شود , به طوري كه جدا شدن اتفاقي آن غير ممكن باشد و اگر تكيه گاه از نوع ثابت است برآمدگي‏هاي مكانيسم اتصال به بدنه صندلي چرخدار بايد پايين‏تر از سطح نشمين گاه صندلي باشند . قاب تكيه گاه‏هاي ساعد و دست چه از نوع ثابت و قابل پياده شدن بايد بوسيله صفحاتي مستور شده باشد به طوري كه مانع از تماس لباس سرنشين با چرخ‏ها به هنگام حركت شود .

4-5- دستگيره‏هاي هدايت 1

اين دستگيره‏ها بايد بطور محكم به بدنه صندلي متصل شده و يا اسكلت بدنه يك پارچه باشد .

دستگيره‏ها بايد داراي روكش مناسب با خصوصيات قابليت ارتجاع , صاف و غيرسمي بوده و به راحتي قابل تميز كردن باشند . روكش دستگيره‏ها بايد در محل نصب خود كاملا محكم بوده به طوري كه هيچ گونه حركت چرخشي و يا طولي نداشته باشد .

4-6- پدال‏هاي پشت صندلي چرخدار

پدال‏هاي پشت صندلي كه در قسمت پشت و پايين صندلي به طرز محكمي به بدنه اصلي متصل و يا با اسكلت بدنه يكپارچه مي‏باشد , در شرايط ضروري , براي متمايل ساختن صندلي به سمت عقب همراه از آن استفاده مي‏نمايد .

هر پدال پايي بايد داراي روكش و يا سطحي مناسب باشد تا از لغزندگي پا جلوگيري نمايد . انتهاي پدال‏هاي پشتي نبايد از طوقه چرخ‏هاي عقب تجاوز نمايد .

4-7- نشيمن گاه و تكيه گاه پشت

سطح نشيمن گاه و تكيه گاه پشت بايد به مقدار كافي تكيه گاه براي سرنشين تأمين نموده و در عين حال مانعي براي حركات ستون فقرات و دستها بوجود نياورده روكش آنها بايد قابل انعطاف بوده و در عين حال از نظر سايش , لك پذيري و پاره شدن مقاوم باشد اين روكش بايد قابل تميز كردن و لكه‏گيري بوده و قابليت اشتعال آنها با ويژگي‏هاي استاندارد الياف بافته شده از پلي وينيل كلرايد براي مصارف روكش مبلمان 2به شماره... ملي ايران مطابقت نمايد .

4-8- زير پايي ها - سطح زير پايي‏ها بايد تكيه گاه كافي براي پاهاي سرنشين تأمين نموده و ارتفاع آن در حدود تعيين شده در جدول شماره يك قابل تنظيم باشد . در طراحي صندلي چرخدار امكان حركت زير پايي‏ها به طرفين در زمان پياده و سوار شدن بايد ميسر باشد . سطح زير پايي‏ها بايد اصطكاك  كافي جهت جلوگيري از لغزندگي پاها آن را داشته باشد .

4-9- چرخ‏هاي بزرگ .

ابعاد چرخ‏هاي بزرگ بايد مطابق با مشخصات جدول يك بوده و هر يك از چرخ‏ها به طور جداگانه به قسمت جلو يا عقب صندلي متصل شوند .

4-10- چرخ‏هاي كوچك هرز گرد3

اين چرخ‏ها بايد در ابعادي مطابق با اندازه‏هاي داده شده در جدول يك بوده و هر يك از چرخ‏ها به طور جداگانه به قسمت جلو يا عقب صندلي وصل شده باشند .

4-11- ترمزها

هر چرخ بزرگ بايد به وسيله ترمز كننده مستقلي جهت متوقف ساختن چرخ بزرگ مجهز گردد . ترمزها بايد براحتي توسط سرنشين يا همراه قابل استفاده باشند . چنانچه عمل ترمزها به كمك اهرم انجام مي‏گيرد نيروي لازم جهت عمل كردن كامل آن نبايد بيش از 4/5 و كمتر از 2 كيلوگرم نيرو باشد .

طرح ترمزها بايد به نحوي باشد كه همواره در طول عمر صندلي چرخ دار , اين حدود نيرو را بتواند حفظ نمايد . نيروي لازم جهت به حركت درآوردن هر چرخ بزرگ در حالي كه ترمزها كاملا فعال هستند بايد به صورت مماس بر محيط چرخ اندازه‏گيري شود . اين نيرو براي رانش چرخ بزرگ به سمت جلو يا عقب بايد بيش از 13/5 كيلوگرم نيرو باشد .

4-12- قفل ها

تكيه گاه ساعد , پاها و ساق ( در صورت موجود بودن ) بايد توسط مكانيزم قفل شونده مطمئني در محل ثابت شوند . قطعات ياد شده بايد توسط مكانيزم قفل شونده خودكار در محل خود وصل شده و براحتي توسط همراه يا سرنشين قابل باز شدن باشند .

4-13- بررسي وضع ظاهري

هيچ گونه برجستگي و لبه تيزي كه باعث صدمه به شخص همراه , سرنشين و يا البسه آنان گردد نبايد در ساختمان صندلي وجود داشته باشد .

4-14- قابليت گردش و عبور ( مانور )

صندلي‏هاي چرخ دار در اندازه‏هاي بزرگ و كوچك همان گونه كه در جدول يك توضيح داده شده است , زماني كه توسط دور طوقه دستي به سمت جلو يا عقب حركت داده شده مي‏شود بايد قابليت انجام عبور و گردش از دربي به عرض 775 ميلي متر بداخل راهرويي به عرض 900 ميلي متر را داشته باشد و بالعكس صندلي چرخ دار بايد بتواند در راهرويي به عرض 1400 ميلي متر و 180 درجه گردش نمايد .

5- پرداخت نهايي :

5-1- كليات : پرداخت نهايي كليه قطعات و اجزاء مندرج در بندهاي 5-2, 5-3 و 5-4 بايد با ويژگي‏هاي مشخص شده در اين بخش مطابقت داشته باشد .

مرحله پاياني ساخت بايد با الزامات مشخص شده مربوطه منطبق باشد .

5-2- پرداخت پولاد ضد زنگ

5-2-1- قطعات پولادي بايد داراي پوششي از رنگ , پلاستيك يا پوششي از كرم باشند .

5-2-2- پرداخت نهايي سطوح بايد كاملا صاف و عاري از هر نوع زائده بوده و در جايي كه پوشش رنگ يا پلاستيك بكار رفته است از مواد غير سمي انتخاب شود و با ويژگي‏هاي پيوست الف مطابقت داشته باشد .

5-2-3- در جايي كه روكش كرم به كار رفته است بايد ويژگي‏هاي استاندارد شماره 2161 ملي ايران را داشته باشد .

5-3- پولاد ضد زنگ : پرداخت نهايي پولاد ضد زنگ بايد مطابق استاندارد پرداخت ورق‏ها و نوار پولادي4 باشد .

5-4 - پرداخت قطعات آلومينيومي - حداقل ميانگين ضخامت روكش اكسيد آلومينيوم بر روي آلياژهاي آلومينيوم به روش اكسيداسيون آنوديك بايد 8 ميكرون باشد .

5-5- ساير روش‏هاي پرداخت - پرداخت‏ها در صورتي كه حداقل معادل شرايط پرداخت مندرج در بندهاي 5-2 ,5-3 و 5-4 باشد قابل قبول است .

6- آزمون‏هاي مقاومت و پايداري

6-1- آزمون و بازرسي - نمونه اوليه ساخته شده و يا نمونه ايي كه از صندلي چرخ دار به طور اتفاقي جهت آزمون و بازررسي انتخاب و نمونه برداري شده بايد با آزمون‏هاي مشخص شده در جدول 2 وويژگي‏هاي مشخص شده در بند 7 اين استاندارد مطابقت داشته باشد . نمونه صندلي چرخدار انتخاب شده بايد به ترتيب تحت آزمون‏هاي شرح داده شده , با در نظر گرفتن نيروي لازم و تعداد دفعات مشخص شده در آزمون مورد آزمون قرار گيرد . به منظور ايجاد بار ساكن ( استاتيك ) براي هر آزمون مي‏توان از هر روشي را كه نيروي تعيين شده را ايجاد نمايد استفاده نموده به شرطي كه نيروي فوق به طور يكنواخت با افزايش تدريجي با حداكثر ميزان تعيين شده كه صندلي چرخ دار بايد تحمل نمايد اعمال شود . براي آزمون‏هاي مقاومت بار ساكن , ابعادي كه بايد قبل و بعد از اعمال هر باري ثبت شوند در جدول 2 نشان داده شده است . نمودار ترسيمي ابعاد در شكل 3 مشخص شده‏اند .

6-2- بازديد قبل از آزمون - قبل از شروع آزمون , آزمون كننده بايد هر صندلي چرخدار را به طور دقيق مورد بازديد قرار داده و در صورت مشاهده هر نوع نقص عيني در صندلي ثبت و صندلي چرخدار با ويژگي‏هاي اين استاندارد غيرقابل انطباق تشخيص داده خواهد شد .

6-3- آزمون بار ساكن ( استاتيك ) نشيمن گاه ( به شكل 2 ((1)) رجوع شود )

اين آزمون به وسيله يك جسم سخت دايره‏اي شكل به قطر 200 ميلي ليتر با سطح محدب كه شعاع كره‏اي آن 600 ميلي متر و لبه خارجي آن به شعاع 12 ميلي متر است انجام مي‏گيرد . سطح خارجي اين جسم بايد لايه‏اي از اسفنج پلي اتر فشرده به ضخامت 25 ميلي متر پوشانده شود . با استفاده از اين وسيله يك نيروي عمودي بر سطح نشيمن گاه همانگونه كه در جدول 2 مشخص شده است وارد مي‏شود و محل قرار گرفتن وسيله اعمال نيرو در راستاي محور تقارن طولي نشيمن گاه و در وضعيتي كه بيشترين آسيب معمولا بر نشيمن گاه وارد مي‏شود صورت مي‏گيرد , اين نيرو 10 مرتبه و با تناوبي معادل حداكثر 40 مرتبه در دقيقه بايد صورت گيرد . چنانچه از جايي كه احتمال آسيب پذيري از همه بيشتر است مطمئن نباشيم , حداكثر 3 محل را برگزيده و آزمون را 10 مرتبه براي محل تكرار خواهيم كرد .

6-4- آزمون بار ساكن ( استاتيك ) تكيه گاه پشت , ( شكل 2 ((2)) رجوع شود )

اين آزمون بوسيله يك جسم سخت به شكل چهارگوش كه به ارتفاع 200 ميلي متر و به عرض 250 ميلي متر است صورت مي‏گيرد . سطح اين وسيله به امتداد عرض به شكل محدب استوانه‏اي بوده كه شعاع اين تحدب 425 ميلي متر و شعاع انحنأ لبه جلوئي اين وسيله 12 ميلي متر مي‏باشد . سطح اين وسيله بايد با لايه‏اي از اسفنج پلي اتر فشرده و به ضخامت 25 ميلي متر پوشانده شود . مركز وسيله بارگذاري تكيه گاه پشت بايد يا 300 ميلي متر بالاي محل تلاقي خطوط مركزي نشيمن گاه و تكيه گاه پشت و يا 100 ميلي متر پايين‏تر از لبه فوقاني تكيه گاه پشت قرار گيرد , البته هر كدام كه پايين‏تر باشد . در طي اين آزمون بايد از حركت صندلي چرخدار به سمت جلو يا عقب جلوگيري به عمل آيد بدين منظور از قطعات متوقف كننده در پشت چرخ‏ها استفاده مي‏شود .

در طي آزمون نيروي ثابت و عمودي (K) كه در جدول 2 مشخص شده است بايد به سطح نشيمن گاه اعمال شود . اين نيرو توسط يك وسيله دايره‏اي شكل اسفنج دار به قطر 200 ميلي متر اعمال مي‏شود . محل اعمال اين نيرو مي‏تواند هر محلي در امتداد طولي محور تقارن نشيمن گاه بوده كه البته نبايد بيش از 250 ميلي متر از محل تقاطع محورهاي تقارن نشيمن گاه و تكيه گاه پشت به سمت جلو باشد .

آزمون بار ساكن با تكرار اعمال نيرو به طور عمودي توسط وسيله بارگذاري و با تواتري كه نبايد بيش از 40 بار در دقيقه باشد , به تعداد 10 مرتبه بر روي تكيه گاه پشتي صورت مي‏گيرد .5

مقدار نيرو اعمال شده بايد مطابق جدول 2 باشد . نيروي (K) در محلي اعمال مي‏شود كه چرخ‏هاي جلو در شرايط بلند شدن از روي زمين قرار بگيرند . چنانچه صندلي چرخدار در حالي كه نيروي (K) در جلوترين محل نشيمن گاه اعمال شده ولي صندلي تمايل به معلق شدن به عقب را داشته باشد , بايد نيروي تكيه گاه پشتي تا مقداري كه از برگشت صندلي چرخدار به سمت عقب جلوگيري نمايد كاهش يابد . اين مقدار نيرو بايد ثبت گردد . در هر حال نيروي بكار رفته در تكيه گاه پشتي نبايد از 45 كيلوگرم كمتر باشد . در صورت لزوم براي تأمين اين حداقل نيرو بايد نيروي وارد به نشيمن گاه را در جلوترين محل روي نشيمن گاه تا حد ايجاد تعادل افزايش داد . در طي انجام آزمون بيشترين مقادير انحراف دائمي بدنه و تكيه گاه پشتي از حالت اوليه , همچنين هرگونه تغيير شكل دائمي كه در پايان تكميل آزمون در ساختمان صندلي ايجاد مي‏گردند بايد ثبت شوند .

6-5- آزمون بار ساكن ( استاتيك ) به طرف بالا بر روي تكيه گاه ساعد و دست ( به شكل 2 ((4)) رجوع شود )

نيرويي عمودي به طرف بالا با تواتر حداكثر 40 بار در دقيقه و به مقدار 10 مرتبه به طور همزمان در طول سطح زيرين دو تكيه گاه ساعد و صندلي و در محلي كه احتمال شكست ازنقاط ديگر بيشتر است اعمال مي‏گردد . مجموعه نيروهاي اعمال شده بايد به حدي باشد كه صندلي چرخدار را حداقل 20 ميلي متر از سطح زمين جدا نمايد .

در خلال اين آزمون نيروي ثابت (K) به مقداري كه در جدول 2 مشخص شده است به طور عمودي در جهت پايين به سطح نشيمن گاه وارد مي‏شود . نيروي (K) توسط جسمي سخت كه به صورت دايره‏اي شكل بوده و قطر آن 20 ميلي متر باشد در محلي در امتداد محور تقارن طولي اعمال مي‏شود . محل اعمال اين نيرو نبايد بيش از 250 ميلي متر جلوتر از محل تقاطع محورهاي تقارن طولي نشمين گاه و تكيه گاه پشت باشد .

6-7- آزمون بار ساكن ( استاتيك ) زيرپايي‏ها به طرف پايين به شكل 2 (5) رجوع شود . نيرويي با تناوب حداكثر 40 بار در دقيقه و به تعداد 10 مرتبه به مقداري كه در جدول 2 مشخص شده است به مركز هر يك از زيرپايي‏ها وارد مي‏شود . اگر زيرپايي‏ها به صورت يك تكه باشد اين نيرو بايد به مركز وارد شود .

در طي انجام اين آزمون , نيروي ثابت (K) به طرف پايين به مقداري كه در جدول 2 مشخص شده است به طور عمود بر سطح نشيمن گاه وارد مي‏شود . اين نيرو توسط وسيله دايره‏اي شكل اسفنج دار به قطر 200 ميلي متر در محلي در امتداد محور تقارن طولي اعمال مي‏گردد . محل اعمال اين نيرو نبايد بيش از 250 ميلي متر جلوتر از محل تقاطع محور تقارن طولي نشيمن گاه و تكيه گاه پشت باشد . در طي اين آزمون , حداكثر انحراف هر قسمت از صفحه زيرپايي‏ها نسبت به حالت اوليه آن بايد ثبت شود . به علاوه در پايان آزمون هر نوع تغيير شكل دائم نيز بايد ثبت شود .

6-8 آزمون بار ساكن ( استاتيك ) تكيه گاه ساق به طرف جلو ( به شكل 2 ((6)) رجوع شود )

نيرويي به طرف جلو به طور عمود به مقداري كه در جدول 2 مشخص شده است با تناوب حداكثر 40 بار در دقيقه و به تعداد 10 مرتبه به سطح تكيه گاه ساق پا در فاصله 150 متري از سطح زمين وارد مي‏شود . در طي انجام اين آزمون يك نيروي ثابت عمودي (K) به طرف پايين به مقداري كه در جدول 2 مشخص شده است به طور عمود بر سطح نشيمن گاه وارد مي‏شود . اين نيرو توسط وسيله دايره‏اي شكل اسفنج دار به قطر 200 ميلي متر در امتداد محور تقارن طولي نشيمن گاه و حداكثر تا فاصله 250 ميلي متري محل تقاطع محورهاي مركزي تكيه گاه پشت و نشيمن گاه مي‏تواند اعمال شود . در طي انجام اين آزمون بايد از حركت صندلي چرخدار به طرف جلو خودداري نمود . اين عمل توسط قرار دادن وسايل متوقف كننده در زير چرخ‏هاي جلو امكان‏پذير خواهد بود .

6-9- آزمون بار ساكن ( استاتيك ) عمود به طرف پايين دستگيره‏هاي هدايت ( به شكل 2 ((7)) رجوع شود )

يك نيروي عمودي به طرف پايين با تناوب حداكثر 40 بار در دقيقه و به مقدار 10 مرتبه به دستگيره‏هاي هدايت وارد مي‏شود . نيروي اعمال شده بايد به مقداري باشد كه در هنگام آزمون , چرخ‏هاي جلو حداقل 20 ميلي متر از سطح زمين جدا شوند . اين نيرو نبايد از مقدار حداكثر تعيين شده در جدول 2 بيشتر باشد .

در طي اين آزمون , يك نيروي ثابت عمودي به طرف پايين (K) به مقداري كه در جدول 2 مشخص شده است بايد به طور عمودي بر سطح نشيمن گاه وارد شود . اين نيرو با استفاده از يك وسيله دايره‏اي شكل اسفنج دار با قطر 200 ميلي متر اعمال مي‏شود . اعمال نيرو در محلي در امتداد محور تقارن طولي نشيمن گاه در فاصله‏اي كمتر از 250 ميلي متر به سمت جلو از محل محورهاي تقارن تكيه گاه پشت و نشيمن گاه مي‏باشد . هرگونه تغيير شكل دائم بر روي دستگيره و يا ساير قسمت‏ها بايد ثبت شود .

6-10- آزمون بار ساكن ( استاتيك ) دستگيره‏هاي هدايت عمود به طرف بالا ( به شكل 2 ((8)) رجوع شود )

نيروهاي عمودي به طرف بالا با تناوب حداكثر 40 بار در دقيقه به تعداد 10 مرتبه به دستگيره‏هاي هدايت وارد مي‏شود . نيروي وارده بايد به مقداري باشد كه چرخ‏هاي عقب را حداقل به ميزان 20 ميليمتر از سطح زمين جدا سازد .

در طي انجام اين آزمون , يك نيروي عمودي به طرف پايين (K) به مقداري كه در جدول 2 مشخص شده است بايد به طور عمود بر سطح نشيمن گاه اعمال شود . اين نيرو با استفاده از وسيله بارگذاري دايره‏اي شكل اسفنج دار با قطر 200 ميلي متر اعمال مي‏شود . محل اعمال نيرو در امتدا محور تقارن طولي نشيمن گاه در فاصله كمتر از 250 ميلي متر به سمت جلو از محل تقاطع محورهاي تقارن نشيمن گاه و تكيه گاه پشت مي‏باشد .

6-11- آزمون بار ساكن ( استاتيك ) دستگيره‏هاي هدايت به طرف عقب ( به شكل 2 ((9)) رجوع شود ).

يك نيروي افقي با تناوب حداكثر 40 بار در دقيقه و به تعداد 10 مرتبه بايد به دستگيره‏ها هدايت وارد شود . نيروي وارده بايد به مقداري باشد كه چرخ‏هاي جلو را حداقل 20 ميلي متر از سطح زمين جدا سازد .

در طي انجام اين آزمون يك نيروي ثابت عمودي (K) به مقداري كه در جدول 2 مشخص شده است بايد به طور عمودي بر سطح نشيمن گاه وارد گردد . اين نيرو با استفاده از يك وسيله بارگذاري دايره‏اي شكل اسفنج دار به قطر 200 ميلي متر اعمال شود . محل اعمال اين نيرو در امتداد محور تقارن طولي نشيمن گاه مي‏باشد محل اعمال اين نيرو نبايد بيش از 250 ميلي متر جلوتر از محل تقاطع محورهاي تقارن طولي نشيمن گاه و تكيه گاه پشت باشد .

در طي اين آزمون از حركت صندلي چرخدار به سمت عقب جلوگيري شود . اين عمل توسط قرار دادن وسيله متوقف كننده‏اي در پشت چرخ‏هاي عقب صورت مي‏گيرد .

6-12- آزمون بار ساكن ( استاتيك ) پدال‏هاي تعليق به طرف پايين ( به شكل 2 ((10)) رجوع شود )

يك نيروي عمودي با تناوب حداكثر 40 بار در دقيقه و به تعداد 10 مرتبه بايد به نوبت به هر يك از پدال‏هاي تعليق اعمال شود . اين نيرو بايد به آن اندازه باشد كه چرخ‏هاي جلو را به اندازه 20 ميلي متر از سطح زمين جدا سازد . اين نيرو نبايد از مقداري كه در جدول 2 مشخص شده است تجاوز نمايد . در طي اين آزمون نيروي ثابت عمودي (K) به مقداري كه در جدول 2 مشخص شده است بايد به طور عمودي بر سطح نشمين گاه وارد شود . اين نيرو با استفاده از يك وسيله بارگذاري دايره‏اي شكل اسفنج دار با قطر 200 ميلي متر اعمال شود . محل اعمال اين نيرو در امتداد محور تقارن طولي مي‏باشد . محل اعمال اين نيرو نبايد بيش از 250 ميلي متر جلوتر از محل تلاقي تقاطع محورهاي تقارن طولي نشيمن گاه و تكيه گاه پشت باشد .

6-13- آزمون پايداري صندلي

6-13-1- صندلي چرخدار را در حالي كه ترمزها به طور دقيق تنظيم و كاملا ترمزگيري شده‏اند بر روي سطحي كه شيب آن قابل تنظيم و سطح آن فاقد هرگونه لغزندگي بوده قرار داده مي‏شود . زاويه سطح نسبت به افق بايد تدريجأ افزايش داده شود تا زماني كه نقطه ناپايداري صندلي چرخدار بدست آيد .

آزمون فوق بايد تحت شرايط زير صورت گيرد :

الف : صندلي چرخدار بر روي سطح شيب دار بايد به نحوي قرار بگيرد كه صفحه‏اي عمودي فرضي كه از محور تقارن طولي آن مي‏گذرد بر محور صفحه متغير عمود باشد . در اين حالت قسمت جلوي صندلي چرخدار بايد به سمت بالاي شيب بوده و چرخ‏هاي هرزگرد در وضعيت حركت قرار گيرند .

ب : صندلي چرخدار بر روي سطح شيب دار بايد به نحوي قرار گيرد كه صفحه ايي عمودي فرضي كه از محور تقارن طولي آن مي‏گذرد بر محور صفحه متغير عمود باشد . در اين حالت قسمت جلوي صندلي چرخدار بايد به سمت پايين شيب بوده و چرخ‏هاي هرزگرد در وضعيت حركت قرار گيرند .

ج : صندلي چرخدار بايد به نحوي قرار گيرد كه محور تقارن طولي آن با محور صفحه متغيير ( شيب دهنده ) موازي باشد و چرخ‏هاي هرزگرد در وضعيت حركت صندلي قرار گيرند .

قبل از شروع آزمون وزنه‏اي به جرم 83 كيلوگرم بر روي نشيمن گاه در امتداد محور تقارن طولي به نحوي قرار داده مي‏شود كه فاصله عمودي مركز ثقل وزنه از سطح نشيمن گاه 350 ميلي متر باشد . براي حالت‏هاي الف و ج فاصله عمودي مركز ثقل وزنه زماني كه از بالا مشاهده مي‏شود بايد 250 ميلي متر و براي حالت ب اين فاصله  310 ميلي متر جلوتر از محل تلاقي محورهاي تقارن طولي نشيمن گاه و تكيه گاه پشت باشد .

چنانچه در طول سه آزمون صندلي چرخدار قبل از اينكه به نقطه ناپايداري برسد تمايل به سر خوردن داشت , بايد متوقف كننده‏هاي مناسبي كه ارتفاع آن از 20 ميلي متر تجاوز ننمايد در جهت مخالف حركت چرخ‏ها يا چرخ‏هاي هرزگرد قرار داده مي‏شود .

6-13-2- در هر يك از آزمون‏هاي پايداري , زوايه شيب صفحه كه تحت آن زوايه صندلي چرخدار ناپايدار مي‏شود نبايد كمتر از 16 درجه باشد .

6-14- بازرسي بعد از آزمون - بلافاصله بعد از تكميل آزمون‏ها صندلي چرخدار بايد به طور كامل مورد بازررسي قرار گيرد . هر نوع ضايعه قابل ديد بايد ثبت شده و هر نوع تغييري كه نسبت به حالت اوليه بوجود آمده است بايد تعيين , مشخص و ثبت گردد ( به بند 6-2 رجوع شود )

7- شرايط قبول صندلي چرخدار بعد از آزمون‏هاي استحكام و پايداري

7-1- الزامات آزمون‏هاي استحكام - هر صندلي بايد مطابق بند 6 مورد آزمون قرار گيرد .

به عنوان نتيجه آزمون با رجوع به اندازه‏گيري‏هايي كه از آزمون‏ها بدست آمده است صندلي چرخدار نبايد معايب زير را دارا باشد :

الف : هر نوع شكستگي در اعضأ , اتصالات و مفاصل صندلي

ب : هر نوع ترك يا شكستگي در بدنه صندلي

ج : هر نوع لقي در اتصالاتي كه بايد محكم باشند و با فشار دست مشخص مي‏شوند .

د : هر نوع بازي و لق شدگي در ساختمان بدنه , مكانيسم تاشوندگي , تكيه گاه‏هاي ساعد و دست , زيرپايي‏ها , ترمزها , چرخ‏ها و يا بلبرينگ چرخ‏هاي هرزگرد و ساير اجزاء صندلي چرخدار نسبت به حالت قبل از آزمون .

ه : هر نوع تغيير شكل اجزاء صندلي چرخدار كه به نوعي در كاربرد و ايمني آن موثر بوده و يا شكل ظاهري آن را تغيير دهد .

و : هر نوع افزايش در تغيير شكل‏هاي اوليه كه در اثر قرارگرفتن بار بر روي صندلي ايجاد شده باشد .

7-2- الزامات آزمون پايداري

صندلي چرخ دار بايد با الزامات مندرج در بند 6-13-2 مطابقت نمايد .

8- علامت گذاري

8-1- كليه صندلي‏هاي چرخ دار كه با ويژگي‏هاي مندرج در اين استاندارد مطابقت دارند بايد به صورت مشخص و قابل وضوحي علامت گذاري شده و يا توسط برچسب خوانايي كه به صورت ثابت و محو نشدني بر روي آن قرار گرفته باشد علامت گذاري شود اين علامت يا برچسب بايد حاوي اطلاعات زير باشد .

8-1-1- نام يا ساير مشخصات توليد كننده

8-1-2- صندلي چرخدار بزرگ يا صندلي چرخدار كوچك

8-1-3- شماره سري ساخت و سال توليد صندلي چرخدار

8-1-4- ساخت ايران

8-1-5- دستورالعملي جهت استفاده صحيح و نگهداري صندلي چرخدار

8-6- بر روي لاستيك چرخ ها بايد حروف اول نام سازنده يا علامت تجارتي آن بايد نشانه گذاري شود .

9- ملحقات صندلي چرخدار

9-1 تلمبه باد - تلمبه باد بايد در محلي مناسب روي صندلي چرخدار به نحوي نصب شود كه براحتي قابل دسترس و در تمام شرايط صندلي به طور پايدار در جاي خود قرار گيرد .

9-2- آچار مناسب - آچار مناسب براي پيچ‏هاي بكار رفته در صندلي چرخدار بايد ضميمه شود .

9-3- شب رنگ مناسب - جهت نصب بر روي صندلي جهت استفاده صندلي چرخدار در هنگام شب توصيه مي‏شود .

يادآوري 1: تمام مقادير مربوط به آزمون‏ها براي هر دو اندازه صندلي چرخدار مي‏باشد .

يادآوري 2: نيروي K برابر است با نيروي ثابت مشخص كه معادل 12 كيلوگرم نيرو مي‏باشد .

1-مخصوص استفاده شخص همراه

2-در دست تهيه است .

3-چرخ‏هاي هرزگرد در صندلي چرخدار به چرخ هايي اطلاق مي‏شوند كه قادر به چرخش در حول محورهاي افقي و عمودي باشند . Castors

4-استاندارد ملي     ايران ( در دست تهيه است )

5-فاصله بين اعمال نيروها نبايد از 1/5 ثانيه كمتر باشد .

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

2465

SPECIFICATION FOR FOLDING WHEELCHAIRS FOR ADULTS

Second Edition