ويژگيهاي صندلي چرخ دار معمولي از نوع تاشو براي استفاده افراد با ضايعات نخاعي

چاپ دوم

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.

| تهيه كننده كميسيون استانداردهاي مهندسي پزشكي (وسايل توان بخشي) |  |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس |  |  |
| مرادي - علي | متخصص نوتواني و فيزيكال تراپي | سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ـ بخش مهندسي پزشكي |
| اعضاء |  |  |
| برجيان - منصور | مهندس مكانيك | شركت صنايع توان بخشي اميد ايران |
| پورفرزانه - مسعود | مهندس مكانيك و تكنولوژي | موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران |
| شادروان - ايرج | دكتر طراحي مهندسي | دانشگاه صنعتي شريف |
| جاويد - اردشير | مهندسي پزشكي | سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بخش مهندسي و پزشكي |
| فروهري - فرهاد | متخصص فيزيكال تراپي | سازمان بهزيستي كشور |
| هاشمي - محسن | متخصص فيزيكال تراپي | موسسه عالي توان‏بخشي دانشگاه تهران |
| دبير |  |  |
| آريانت - عفت | دكتر داروساز | موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران |

فهرست مطالب

ويژگيهاي صندلي چرخدار معمولي از نوع تاشو براي استفاده

هدف و دامنه كاربرد

تعاريف و اصطلاحات

ويژگيها

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد ويژگيهاي صندلي چرخ‏دار معمولي از نوع تاشو براي استفاده افراد با ضايعات نخاعي كه بوسيله كميسيون فني وسايل كمك پزشكي و معلولين تهيه و تدوين شده و در دومين كميته ملي استاندارد صنايع مهندسي پزشكي مورخ 1363/12/7 مورد تائيد قرار گرفته اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 1349 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

1 ـ استاندارد افريقاي جنوبي به شماره 375 چاپ سال اول 1973

2 ـ استاندارد افريقاي جنوبي به شماره 657 بخش سوم سال 1980

3 ـ استاندارد افريقاي جنوبي به شماره 663 سال 1972

4 ـ استاندارد افريقاي جنوبي به شماره 495 سال 1975

5 ـ استاندارد انگلستان به شماره 2601 سال 1973

6 ـ استاندارد بين‏المللي به شماره 6440 سال 1984

7 ـ استاندارد افريقاي جنوبي به شماره 621 سال 1972

8 ـ تجربيات علمي و عملي كارشناسان ذيصلاح

ويژگيهاي صندلي چرخدار معمولي از نوع تاشو براي استفاده

افراد با ضايعات نخاعي 1

هدف و دامنه كاربرد

1-1- هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي ساخت , ابعاد و نوع موادي است كه در ساخت صندليهاي چرخ‏دار معمولي از نوع تاشو براي استفاده افراد با ضايعات نخاعي بايد رعايت شود .

2 ـ تعاريف و اصطلاحات

2-1- به منظور تفهيم واژه‏هاي بكار رفته در اين استاندارد به " استاندارد تعريف و طبقه‏بندي وسائط نقليه چرخ‏دار معلولين ( بر اساس ويژگيها ") به شماره ملي ايران 2 مراجعه شود .

3 ـ ويژگيها

3-1- هر صندلي چرخ‏دار بايد ويژگيهاي زير را دارا باشد :

الف : مكانيسمي جهت تا شدن صندلي چرخ‏دار بطوريكه حمل و نقل و نگهداري در زمانيكه صندلي مورد استفاده قرار نمي‏گيرد انجام‏پذير باشد .

ب : عامل رانش و كنترل دستي در كنار چرخهاي بزرگ صندلي كه توسط سرنشين بگردش در مي‏آيد و دستگيره‏هايي كه به وسيله شخص همراه جهت نقل و انتقال بكار گرفته مي‏شوند .

ج : تكيه‏گاه دست و ساعد كه قابل جدا شدن باشند

د : زير پائي‏هاي با ارتفاع قابل تنظيم كه قابليت گردش بطرفين را داشته و يا بسهولت قابل جدا شدن باشند .

ه : ترمزهاي ايمني بر روي هر يك از چرخ‏هاي بزرگ بنحويكه هر يك از اين ترمزها داراي اهرم دستي مستقل بخود باشند .

باستثناي موارديكه ترمزها به وسيله يك اهرم عمل مي‏نمايد ( بند 3-13)

3-2- مواد مورد مصرف در ساخت

3-2-1- ورقها و فرمهاي فولادي ـ كليه ورقها و فرمهاي فولادي نورد شده بكار رفته بايد از جنس فولاد نرم 3 مرغوبي , كه عاري از هرگونه شكاف , پليسه , ترك و ساير عيوب باشند , انتخاب شود .

3-2-2- لوله‏هاي فولادي نرم ـ لوله‏هاي فولادي نرم بكار رفته بايد با ويژگيهاي استاندارد " لوله فولادي براي مصارف تحت فشار محيطي به شماره ملي ايران 4 و يا هر توليد داخلي كه از طرف موسسه استاندارد مورد تائيد باشد مطابقت داشته باشد

3-2-3- فولاد ضدزنگ ـ فولاد ضدزنگ بايد از نوع 8-18 (18 درصد كرم و 8 در صد نيكل ) و يا فولاد ضدزنگي كه حداقل داراي %13 كرم باشد انتخاب شود .

3-2-4- الكترودها و مفتولهاي جوشكاري ـ مفتول بكار رفته در جوشكاري ذوبي بايد از نوع برنجي انتخاب شود و اتصال ايجاد شده بايد داراي ويژگيهاي مكانيكي قابل قبول بوده و در مقابل اكسيده شدن و خوردگي باندازه فلز مجاور محل جوشكاري باشد .

3-2-5- رنگ ـ در صورتيكه پرداخت نهائي به صورت رنگ كاري باشد در اين صورت رنگ بكار رفته بايد از نوع لعابي يا مجموعه‏اي از يك آستر و يك روكش لعابي باشد . رنگهاي بكار رفته بايد با ويژگيهاي استاندارد رنگ لعابي براي مصارف بيمارستاني با استفاده از كاتاليزور ( نوع 3) به شماره    ملي ايران 5 مطابقت نمايد .

3-2-6- روكش با پودر رنگ ـ رنگ بكار رفته بايد از نوع رزين اپوكسي باشد بطوريكه استفاده از آن توسط روكش پودر سيال 6 يا اسپري انجام‏پذير باشد .

3-2-7- ورقهاي آلومينيومي ـ در صورتيكه براي ديواره‏هاي جانبي ورقهاي آلومينيوم بكار رود بايد از نوع نيمه سخت و در مقابل خوردگي مقاوم باشند .

3-2-8- روكشهاي پلاستيكي ـ روكشهاي پلاستيكي بايد با ويژگيهاي الياف بافته با روكش پلي‏وينيل كلرايد (PVC) به شماره     ملي ايران 7 مطابقت نمايد .

3-2-9- لايه‏هاي كتاني و پنبه‏ايي ـ لايه‏هاي كتاني و پنبه‏اي بايد با استاندارد ويژگيهاي پارچه پنبه‏اي خام به شماره ملي ايران 8 مطابقت داشته باشد .

3-2-10- چوب ـ چوب بكار رفته بايد سخت و توپر بوده و داراي رطوبت حداقل 10±2 درصد جرم حجمي 480 كيلوگرم بر مترمكعب باشد . چوب بايد فاقد گره , ترك خوردگي , حشره زدگي , پوسيدگي , و ساير ضايعات نيز باشد .

3-2-11- آبكاري ـ كليه قطعاتي كه از فولاد نرم ساخته شده باشند بايد جهت محافظت در مقابل خوردگي و يا زنگ‏زدگي طبق استاندارد شماره 2181 ملي ايران آبكاري شوند .

3-3- جوشكاري اتصالات

قطعاتي كه بطريق جوش بهم متصل مي‏شوند بايد هم راستايي صحيح داشته و كاملا به يكديگر به طور دقيق متصل شده باشند . سطح جوش بايد صاف و يكنواخت بوده و عاري از تخلخل , مك , اضافات ناشي از جوشكاري و پاشيدگي جوش در اطراف باشد . جوش بايد به طور يكنواخت بر روي سطح قطعات جوش داده شده در محل اتصال توزيع شده باشد . فلز جوش در محل اتصال و حوالي آن بايد عاري از ترك خوردگي بوده و در درز اتصال كاملا نفوذ كرده باشد .

3-4- طراحي و ابعاد كلي صندلي

طرح كلي صندلي چرخ‏دار عموما بايد مطابق شكل 1 باشد . اگر تغييرات خاصي بنا به تجويز مورد نياز باشد , در صورتيكه با ويژگيهاي اين استاندارد مطابقت داشته باشد امكان‏پذير است .

پهناي نشيمنگاه صندلي از داخل بايد 4/5±5 ميلي‏متر باشد مگر بنا به تجويز اندازه خاصي مورد نياز باشد . ساير ابعادي كه در بندهاي (3-5) الي (3-9,) 3-11, 3-13 و 3-14 داده شده‏اند باشد .

3-5- بدنه ( اسكلت )

بدنه صندلي چرخدار بايد از دو بخش اصلي چپ و راست تشكيل كه با استفاده از مكانيسم تاشونده لولايي شكل لوله‏ايي به يكديگر نزديك مي‏شوند تشكيل شود مكانيسم تاشونده بايد بنحوي طراحي شود كه در هنگام تا شدن صندلي پهناي آن از 305 ميليمتر تجاوز ننمايد . بخشهاي چپ و راست بايد از لوله‏هاي فولادي ( بندهاي 3-2-2 و 3-2-3) كه داراي حداقل قطر خارجي 22 ميلي‏متر و حداقل ضخامت جداره 1/3 ميلي‏متر باشد انتخاب شوند .

لوله‏هاي فولادي مكانيسم تاشونده صندلي بايد از نوع فولادي با قطر خارجي حداقل 25 ميلي‏متر و ضخامت جداره 1/3 ميلي‏متر باشد . اين لوله‏ها بايد به طور موثري به لوله‏ها و بخشهاي جانبي متصل شده و در محل تلاقي لوله‏ها توسط مكانيسم لولائي بنحوي به يكديگر متصل مي‏شوند كه حول محور عرضي بطور آزاد گردش نمايد . سوراخهاي ايجاد شده بر روي لوله‏ها در اين محل بايد توسط قرار دادن بوش تقريب شوند . در محلهائيكه لوله‏ها به طور موضعي اندكي مسطح گرديده‏اند نبايد هيچگونه ناصافي ايجاد گردد و كاهش قطر خارجي لوله‏ها نبايد در هيچ مرحله از 4 درصد قطر خارجي لوله اوليه تجاوز نمايد .

3-6- پشتي‏هاي صندلي

پشتي صندلي بايد به صورت دو لايه با پوشش خارجي از جنس پلي وينيل كلرايد (PVC) يا پلاستيك مناسب كه توسط الياف كتاني يا كنفي از داخل تقويت شده‏اند باشد ( بند 3-2-9) پشتي‏ها در لبه‏هائيكه توسط پيچها به بدنه صندلي متصل مي‏شوند بايد توسط تسمه‏هاي ضد زنگ و مقاوم تقويت شوند . عرض اين تسمه‏ها بايد حداقل ميلي‏متر و ضخامت آنها حداقل 1/2 ميلي‏متر باشد . پشتي‏ها بايد به طور قابل اطمينان به جوانب بدنه وصل شده باشند . بنا به تجويز قسمت بالاي پشتي مي‏تواند از موادي انتخاب شود كه قابل تا شدن باشد تا آزادي بيشتري را براي حركات قسمت تنه و اندام فوقاني تأمين نمايد .

3-7- نشيمن‏گاه

نشيمن‏گاه بايد سطحي دولا از جنس الياف پلي‏وينيل كلرايد (PVC) يا الياف پلاستيكي قابل قبول داشته باشد . سطح پلاستيك بايد از داخل توسط الياف كتاني يا كنفي تقويت شود . لبه‏هاي جانبي نشيمن‏گاه نيز بايد توسط تسمه‏هاي ضدزنگ و مقاوم تقويت شوند . عرض اين تسمه‏ها بايد حداقل 12 ميلي‏متر و ضخامت آنها 1/2 ميلي‏متر باشد . سطح نشيمن‏گاه بايد به طور قابل اطمينان و بروش مناسب به جوانب بدنه متصل شود .

3-8- تكيه‏گاه ساعد و دست

قسمت فوقاني تكيه‏گاه ساعد و دست بايد از قطعه مسطحي از فلز , چوب و يا مواد پلاستيكي مقاوم و مناسب ساخته شده باشد (3-2) اين قسمت بايد به شكل مطمئني به قاب لوله‏ايي جانبي محل نصب خود متصل شود . اين تكيه‏گاه بدون بالشتك بايد داراي ضخامت حداقل 20 ميلي‏متر و پهناي 50 ميلي‏متر و حداقل طولي مابين 270 تا 430 ميلي‏متر باشند . سطح بالائي تكيه‏گاه ساعد و دست بايد داراي بالشتكي از جنس نرم و قابل ارتجاع با ضخامت حداقل 10 ميلي‏متر باشد . قسمتهاي بالا , طرفين و دو انتهاي تكيه‏گاه بايد توسط پوششي از جنس الياف مناسب و يا الياف پلاستيكي مناسب پوشانده شوند . قاب لوله‏اي كه تكيه‏گاه را نگه ميدارد بايد به آساني قابل جدا كردن از صندلي باشد . بنا به تجويز تكيه‏گاه ساعد و دست را مطابق استاندارد تعاريف واژه‏ها و اصطلاحات صندلي چرخ‏دار به شماره ملي ايران 9 مي‏تواند طراحي شود .

3-9- صفحات جانبي

فضاي مابين هر تكيه‏گاه ساعد و دست تا لبه جانبي نشيمن‏گاه صندلي بايد توسط صفحات فلزي از جنس فولاد ضدزنگ با قط حداقل 0/9 ميلي‏متر و يا صفحه آلومينيومي با قطر حداقل 1/6 ميلي‏متر و يا فولاد نرم با قطر حداقل 1/2 ميلي‏متر پوشانده شود . صفحات جانبي بايد به طور مطمئني از طرف بيروني صندلي به قسمت قاب لوله‏ايي تكيه‏گاه ساعد و دست محكم شوند . براي اتصال از تعداد مناسبي پيچ خودرو و يا ميخ پرچ 3 ميلي‏متري ضدزنگ بايد استفاده شود . صفحات جانبي و سرپيچها نبايد داراي لبه‏هاي تيز و برنده باشند .

3-10- زير پايي

زير پايي‏ها بايد از جنس آلومينيوم و يا آلياژي از آلومينيوم كه در مقابل فشارهاي وارده در طول زمان استفاده معمول تغيير شكل نداده و مقاوم باشد انتخاب شود . زير پائي‏ها بايد به صورت دو قطعه مجزا و قابل تنظيم از نظر ارتفاع طراحي شود . هر قطعه بايد بنحوي در لولاي مربوطه قرار گيرد كه بتواند بطور كامل به طرفين چرخيده و مسير جلوي پاها را در زمانيكه از آنها استفاده نمي‏شود كاملا باز نمايد . اين قطعات بايد قابل جدا كردن نيز باشند . صفحه‏اي كه پاها روي آن قرار مي‏گيرد بايد به اندازه كافي مساحت داشته و قابل جدا كردن باشد . اين قطعه بايد به مقدار جزئي به سمت بالا و جلو شيب مناسب داشته باشد . مكانيسم تغيير زيرپائي در استاندارد " تعاريف واژه‏ها و اصطلاحات صندلي چرخ‏دار به شماره    ملي ايران 10 طراحي و نشان داده شده است ".

3-11- تكيه‏گاه ساق

محافظ تكيه‏گاه ساق بايد از الياف نايلوني مقاوم يا جنس مناسب ديگر باشد اين محافظ بايد به شكل نواري كه داراي پهناي حداقل 60 ميلي‏متر ضخامت حداقل 5 ميليمتر است باشد تكيه‏گاه ساق بايد در قسمت جلو صندلي و در ارتفاع مناسب بنحوي قرار گيرد كه پاها را از حركت به سمت عقب و سر خوردن از روي زير پايي‏ها ممانعت نمايد .

3-12- دستگيره‏هاي هدايت و پدالهاي پشتي صندلي چرخ‏دار 11

در قسمت بالا و پشت صندلي چرخ‏دار و در طرفين بايد دو دستگيره كه داراي روكشي از جنس پلاستيك مناسب باشند تعبيه شده باشند . در قسمت پائين و در طرفين بدنه صندلي چرخ‏دار نيز بايد دو لوله در امتداد طول صندلي به بدنه متصل شده باشند بطوريكه با قرار دادن پا بر روي آن و فشار دادن و با كمك دستگيره‏ها بتوان صندلي چرخ‏دار را در حالت نيمه پايدار به سمت عقب نگهداشت , انتهاي لوله‏ها بايد به وسيله درپوشهاي مناسب پلاستيكي يا لاستيكي مقاوم كه به صورت پدال طراحي شوند و بنحو مناسبي به لوله متصل شده باشد پوشيده شود .

3-13- ترمزهاي ايمني دستي

اين ترمزها به منظور جلوگيري از حركت بهنگام توقف كامل صندلي مورد استفاده قرار مي‏گيرد . مكانيسم ترمز شامل وسايل كنترل , انتقال و ترمز چرخ‏ها مي‏باشد .

( به استاندارد تعاريف واژه‏ها و اصطلاحات صندلي چرخ‏دار به شماره    ملي ايران 12 رجوع شود )

ترمزها مي‏تواند شبيه ترمز دوچرخه و يا مكانيسم ترمز در تاير و يا مجموعه‏ايي از هر دو مكانيسم باشند در هر دو مورد ترمزها بايد قابل تنظيم و قفل شونده باشند بطوريكه بعد از استهلاك اوليه لنت بتوان آن را مجددا تنظيم و يا تعويض كرد . در مكانيسم استفاده از اصطكاك لنت با تاير , تماس با تاير بايد توسط قطعه‏اي از لاستيك يا پلاستيك ( يا ساير مواد قابل قبول ) كه داراي سطح تماس حداقل 40*30 ميلي‏متر مي‏باشد صورت گيرد . مكانيسم بايد بنحوي طراحي شود كه نيروي لازم جهت بكار انداختن ترمزهاي دستي بايد حداقل 2 كيلوگرم نيرو و حداكثر 4/5 كيلوگرم نيرو باشد .

اهرمهاي ترمز بايد به طور مجزا در طرفين صندلي و در دسترس سرنشين قرار گيرد . بر حسب نياز هر دو ترمز مي‏توانند توسط يك اهرم فعال شوند كه در سمت راست يا چپ وسيله قرار داده مي‏شود .

3-14- چرخ‏هاي بزرگ , دور طوقه‏هاي دستي و چرخ‏هاي كوچك هرز گرد

3-14-1- چرخهاي بزرگ صندلي بايد از نوع پره‏دار ( شبيه چرخ دوچرخه ) باشد كه در قسمت عقب نصب مي‏شوند بنا به تجويز اين چرخها را مي‏توانند در قسمت جلو قرار گيرند هر چرخ بايد حداقل داراي 32 عدد پره فولادي به قطر 1/6 ميلي‏متر باشد . هر نوع پره ديگر كه بتواند همين مقدار استحكام و قدرت را بوجود آورد نيز قابل استفاده خواهد بود . چرخها بايد به تايرها و تيوپ‏هاي بادي  اينچ و  اينچ مطابق استاندارد شماره 763 ملي ايران مجهز شوند .

روي هر چرخ بزرگ بايد يك دور طوقه دستي دايره‏اي شكل نصب شود . محل قرار گرفتن اين چرخ در حاشيه خارجي چرخ بزرگ بوده و توسط چهار ميله با روش مناسبي به طوقه چرخ بزرگ متصل مي‏شود . جنس اين ميله‏ها بايد از نوع فولادي نرم بوده و قطر آن 10 ميلي‏متر باشد . لوله دور طوقه چرخ بزرگ بايد توسط پوششي از كرم نيكل 13 آبكاري شوند . قطر خارجي دور طوقه چرخ بزرگ بايد 410±5 ميلي‏متر باشد ( براي جزئيات به شكل 1 رجوع شود .) ميله‏هاي اتصال دو طرفه بايد بنحوي به چرخ بزرگ متصل شوند كه محل كافي براي گرفتن انگشتان در آن ناحيه رعايت گردد . دور طوقه چرخ دستي بايد از نوع لوله فولادي نرم با قطر خارجي حداقل 15 ميلي‏متر و قطر بدنه حداقل 1/6 ميليمتر باشد . فاصله مابين دور طوقه چرخ دستي و طوقه چرخ بزرگ بايد حداقل 22 ميلي‏متر باشد .

3-14-2- چرخهاي كوچك هرزگرد 14 ـ چرخهاي هرزگرد در صندلي چرخ‏دار به چرخهايي اطلاق مي‏شود كه قادر باشند در حول محورهاي افقي و عمودي قابل چرخش بوده و بايد داراي حداقل قطر 175 ميلي‏متر باشند . اين چرخها مي‏تواند بنا به تجويز در جلو يا عقب نصب گردند و بايد به تايرها و تيوب‏هاي بادي مجهز بوده و با ويژگيهاي استاندارد " چرخهاي هرزگرد وسايل بيمارستاني 15" به شماره     ملي ايران مطابقت داشته باشد .

3-15- محورهاي نگهدارنده چرخهاي بزرگ

محور هر چرخ بزرگ بايد داراي استحكام كافي بوده و بنحوي به بدنه متصل شده باشد كه در شرايط سخت طولاني از صندلي چرخ‏دار و تحمل وزنهاي بالا , اتصالات آن تحمل فشارهاي وارده را داشته باشد . هر چرخ بزرگ بايد داراي دو بلبرينگ ساچمه‏اي باشد . محل نصب بلبرينگ بر روي محور بايد بنحوي باشد كه تنظيم و تعويض بلبرينگ به آساني صورت پذيرد . در انتهاي هر محور بايد درپوش مناسبي براي مسدود كردن انتهاي محور بكار برده شود .

3-16- وزن صندلي چرخ‏دار

وزن صندلي چرخ‏دار نبايد از 25 كيلوگرم تجاوز نمايد . توصيه مي‏شود صندليهاي چرخ‏دار تا حد امكان سبك ساخته شود .

3-17- كنترل و بازرسي نهايي صندلي چرخ‏دار

كليه سطوح صندلي چرخ‏دار آماده به تحويل بايد صاف , تميز , عاري از حفره , خراشهاي سطحي و عمقي , لكه و ساير ضايعات باشد . سطوح فولادي بايد داراي پوششي از نوع رنگ لعابي , رنگ اسپري , پوشش نايلوني و يا آبكاري كرم نيكل مندرج در اين استاندارد باشد .

1- Paraplegic

2- در دست تهيه است

3- Mild Steel

4- در دست تهيه است

5- در دست تهيه است

6- Fluidized bed process

7- در دست تهيه است

8- در دست تهيه است

9- در دست تهيه است

10- در دست تهيه است

11- مخصوص استفاده شخص همراه

12- در دست تهيه است

13- مطابق استاندارد ملي شماره 2182 ايران

14- Castors

15- در دست تهيه است

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

2466

Specification for wheel chair (folding types for paraplegic patients) metric units

2nd Edition